清高审批环〔2022〕3号

关于《广东精美特种型材有限公司铝灰

无害化及资源利用项目环境影响

报告书》的批复

广东精美特种型材有限公司：

你公司报批的《广东精美特种型材有限公司铝灰无害化及资源利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、广东精美特种型材有限公司是广东豪美新材股份有限公司的全资子公司，位于清远市清城区源潭镇银英公路12号，总占地面积304609.33平方米，总建筑面积188440.39平方米，主要经营范围包括铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件等的研发、生产、销售，现有项目年产铝型材234280吨，其中33000吨尚未建设。

本项目为改扩建，选址精美厂区的挤压车间五、熔铸车间A的部分区域，拟采用湿法处理工艺对广东豪美新材股份有限公司、广东精美特种型材有限公司生产过程中产生的铝灰（321-026-48，R）15000吨/年进行无害化及资源利用，最终年生产产品高铝料（含水率20%）16864吨、硫酸铵（含水率20%）6270吨。项目分两期建设，一期工程年处理一次铝灰6800吨及二次铝灰2500吨，二期工程年处理一次铝灰5700吨。项目所需员工在现有厂区调配，不新增劳动定员，不改变现有项目工作制度。

二、生态环境部华南环境科学研究所对报告书的技术评估意见认为，报告书内容较全面，评价等级、评价范围、评价因子、评价标准基本适当，项目概况介绍及工程分析基本清楚，环境现状调查及环境影响评价技术方法基本符合建设项目环境影响评价技术导则以及相关技术规范的要求，环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

三、我局原则同意评估单位对报告书的技术评估意见，在你公司全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。项目产生的大气污染物主要包括二次铝灰处理过程产生的硫酸雾和含氨废气、仓储废气、一次铝灰球磨筛分粉尘、金属及其化合物。

一次铝灰球磨筛分粉尘经三面围蔽集气罩收集，依托现有项目“火花捕捉器+扁带除尘器（TA003）”装置处理后，通过现有18米高的排气筒（Q1）排放。二次铝灰无害化处理系统的投料粉尘经密闭罩入口可通过式吊胶带处逸散后，无组织排放；化浆槽、脱氨槽、深度脱氨槽和缓冲槽均为密闭设备，产生的氨气经管道收集，采用1套“两级氨气吸收塔”装置处理后，通过1根15米高的排气筒（Q32）排放；碱液喷淋工序产生的氨气直接由排气筒Q32排放；硫酸雾经密闭抽风并引至“碱液喷淋塔”处理后，通过排气筒Q32排放。铝灰仓库产生的氨气经密闭负压抽风收集，采用1套“酸液吸收塔”处理后，通过1根15米高的排气筒（Q33）排放。

经上述措施处理后的颗粒物、氨、硫酸雾排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物特别排放限值及表5企业边界大气污染物限值，其中颗粒物、锰及其化合物厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值及表2恶臭污染物排放标准值。

（二）严格落实水污染防治措施。项目生产废水主要为冷却塔废水、车间及设备清洗废水，全部回用于配料化浆工序，不得外排。项目不新增劳动定员，不新增生活污水排放。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，优化厂区布局，对机械设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类声环境功能区排放限值要求，不对周边敏感点造成影响。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的废矿物油、含油废抹布、废吨袋、除尘铝灰等危险废物依托现有项目危险废物仓库暂存，委托有资质的单位进行处理处置；含氟污泥固废属性暂不明确，项目建成后，建设单位须按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）的要求对含氟污泥进行鉴别，若判定含氟污泥属于危险废物则须交由有相关危废处理资质单位处理，否则按一般固废交由有处理能力单位处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，严格控制风险物质的最大暂存量，做好生产区、罐体区、仓储区、危废间等的防渗防漏措施，防止污染土壤、地下水环境，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝污染事故的发生。

（六）项目建成后的铅及其化合物排放量0.00029吨/年、镉及其化合物排放量0.0000073吨/年、铬及其化合物排放量0.00047吨/年，根据清远市生态环境局清城分局要求，有组织废气排放口需同步建设在线监测设备并与生态环境部门在线监控平台联网。根据《关于做好危险废物利用及处置项目环评审批管理工作的通知等》（粤环函〔2019〕1133号）、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）等文件，环评审批程序实行重金属污染物排放总量替代管理豁免。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

抄送：清远市生态环境局清城分局，佛山市景美环境科技有限公司

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2022年12月27日印发

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东清远高新技术产业开发区行政审批局

2022年12月27日