清高审批环表〔2023〕66号

关于《清远金沣生物药品有限公司年产底居安II5000吨饲料添加剂扩建项目环境

影响报告表》的批复

清远金沣生物药品有限公司：

你公司报批的《清远金沣生物药品有限公司年产底居安II5000吨饲料添加剂扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、清远金沣生物药品有限公司位于广东省清远市高新区科技工业园8号，中心地理坐标113°06'9.036"E，23°34'21.459"N。原项目拟在厂房内布置各类生产线15条，年产单一饲料180吨、饲料添加剂1184吨、兽药824吨（单纯混合分装）、水质改良剂24100吨。目前已投产单一饲料180吨（水产诱食酵母180吨）和水质改良剂14100吨（包括利饵多2000t、活力钙100t、底居安3000t、速解安3000t 以及碧水安6000t），其余生产线尚未投产。

本项目为扩建，在现有2#厂房第三层内进行建设，增加底居安Ⅱ饲料添加剂产品生产线，预计年产底居安Ⅱ5000t。项目不新增员工，所需员工从原项目调配。

二、生态环境部华南环境科学研究所对报告表的技术评估意见认为，报告表编制较规范，内容较全面，环境概况、项目建设内容介绍较清楚，采用的评价技术方法基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等有关规范的要求，环保措施基本可行，评价结论总体可信。

三、我局原则同意评估单位对报告表的技术评估意见，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。项目投料粉尘经有效收集，采用1套“脉冲袋式除尘器”处理后，通过1根33m高的排气筒（DA004）排放。筛分工序粉尘和粉碎粉尘经有效收集，采用1套“脉冲袋式除尘器”处理后，通过1根33m高的排气筒（DA006）排放，颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值。用于烘干工序的热风炉采用低氮燃烧，燃烧废气通过1根33m高的排气筒（DA005）排放，颗粒物、SO2、NOX执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（环大气〔2019〕56号）中重点区域要求的排放限值（即颗粒物≦30mg/m³、SO2≦200mg/m³、NOX≦300mg/m³）。

（二）严格落实噪声污染防治措施。项目应优化布局，选用低噪声设备，并通过隔声、减振等降噪措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区排放限值要求。

（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的废包装袋收集后外售资源回收公司综合利用；不合格产品收集粉碎后回用于生产。

（四）加强环境风险防范。结合项目环境风险因素，制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，严格控制风险物质的最大暂存量，做好生产车间的防渗防漏措施，切实防范污染事故发生。项目竣工环境保护验收前需按照相关部门要求做好安全风险评估工作。

（五）项目通过“以新带老”措施，将燃液化石油气的蒸汽发生器改为燃天然气的热风炉，使全厂总量控制指标NOX≦0.138t/a，符合从原项目调配要求。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东清远高新技术产业开发区行政审批局

抄送：清远市生态环境局清城分局、清远市恒科环保有限公司

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2023年11月17日印发

2023年11月17日