清高审批环表〔2021〕25号

关于《广东赛肯户外运动器械有限公司年产鱼线轮300万个、鱼竿250万支扩建项目环境影响报告表》的批复

广东赛肯户外运动器械有限公司：

你单位报批的《广东赛肯户外运动器械有限公司年产鱼线轮300万个、鱼竿250万支扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于广东省清远市清远国家高新技术产业开发区百嘉大街40号，现有厂区占地面积为22473㎡，建筑面积39163㎡，主要从事鱼线轮的生产，年产鱼线轮100万套（个）；现有项目实行一班制，每班工作八小时，年工作300天，劳动定员400人，厂区内设食宿。现建设单位拟在现有厂区范围内进行扩建，建设内容主要包括：扩建渔具、鱼竿生产线，其中涉及的喷涂、印刷商标、压标工序委外加工，新增中、高端鱼线轮产能共300万个/年，新增中、高鱼竿产能共250万支/年。扩建后，全厂总占地面积由22473㎡增加至26659㎡，总建筑面积由39263平方米增加至80403.85㎡，全厂年产鱼线轮400万个、鱼竿250万支；扩建后，劳动定员保持不变，鱼线轮生产工作制度为一班8小时制（其中压铸成型、五金加工、精机滚齿工序的生产时间为两班23小时制），年工作300天；鱼竿生产工作制度为一班8小时制，年工作330天。

二、粤风环保（广东）股份有限公司对报告表的技术评估意见认为，报告表项目概况介绍较清楚，环境保护目标较明确，项目总体符合相关产业政策和环保规划；报告表对项目实施后可能造成的环境影响分析和评价符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及相关技术规范的要求，提出的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施总体可行，报告表的评价结论总体可信。

三、我局原则同意评估单位对报告表的技术评估意见，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、拟采用的生产工艺和环境保护措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目施工期和运营期还应重点做好以下工作：

（一）做好项目施工期的污染防治工作。施工期废气主要是施工扬尘及施工机械排放的尾气，通过洒水抑尘、物料运输加设遮盖物、场地内部及运输道路定期清扫等措施抑尘，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放限值要求；产生的废水污染物主要为施工废水，经沉淀池、隔油池等污水临时处理设施处理后回用于施工场地洒水抑尘；产生的噪声主要为施工机械和运输车辆产生的噪声，通过选用低噪声设备、合理安排施工时间、合理规定运输通道和设计运输路线等措施降噪，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。其中建筑垃圾定期清运至建筑垃圾管理部门制定的受纳地点堆放；施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。本项目排放的大气污染物主要为压铸成型过程中产生的颗粒物、压铸去毛边过程中产生的颗粒物以及平口、精磨过程中产生的颗粒物。

压铸成型过程中产生的颗粒物、压铸去毛边过程中产生的颗粒物分别通过集气罩收集，经湿式除尘器处理后，一并由15米高排气筒（DA003）排放；颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1其他金属熔化炉大气污染物排放限值及广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值的较严值，厂区内无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值，厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

平口、精磨过程中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后于生产车间内无组织排放，颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目不新增生活污水排放量，营运期产生的废水主要为湿式除尘器产生的喷淋废水。喷淋废水循环使用，定期更换，交由具有危险废物处理资质的单位处置，不外排；水磨工序用水定期捞渣后循环使用，不外排。

- 合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防治污染土壤、地下水环境。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目通过采取合理布局、选用隔声、减振设备，加强车辆管理等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区排放限值。

（五）严格落实固体废物分类处理处置要求。本项目不新增生活垃圾产生量，产生的固废主要为一般工业固废及危险废物。

布袋除尘器收集尘、水磨废水沉渣、废边角料、不合格品、废包装材料分类收集后定期交由专业公司回收处理；废含油废抹布、废润滑油、水喷淋水池沉渣及定期更换的喷淋废水属于危险废物，交由具有危险废物处理资质的单位处置。

（六）制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，有效防范污染事故发生。

（七）本项目不安排总量控制指标。

- 四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

- 五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东清远高新技术产业开发区行政审批局2021年9月29日

抄送：清远市生态环境局清城分局、清远市盈科环保技术有限公司

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2021年9月29日印发